设备辅机附件统计表（需采购）

除尘 LCMD-2300  (5-12-13)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 装机数量 | 供货商联系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋 | Φ160×6000 | 780条 |  | 花板孔径Φ168 覆膜易清灰涤纶针刺毡 |
| 2 | 骨架 | Φ155×5950 | 780个 |  | 无特殊要求，10丝、丝粗Φ3.75，圈距200mm,含文氏管，镀锌或喷塑 |
| 3 | 脉冲阀 | 3寸淹没阀，220V | 60个 |  | 工作压力:0.2-0.5MPa, 喷吹100万次以上无质量问题，线圈电压220V。 注：大小膜片弹簧不锈钢304材质 |
| 4 | 阀底法兰、短脖 | 3寸阀配套 | 60套 |  | 与脉冲阀配套 |
| 5 | 管芯 | 3寸阀配套 | 60个 |  | 与脉冲阀配套 |
| 6 | 气缸 减压阀 油水分离器 | Φ100×400 | 5个 |  | 注明品牌 |
| 7 | 插板阀 | 300×300 | 5台 |  | 与星型卸料器配套 |
| 8 | 星型卸灰阀 | YJD-AX-12 300×300 | 5台 |  | 带一道法兰接盘 |
| 9 | 输排灰设备 | FU270刮板机-13.5米（壳长） | 1台 |  | 厂家注明各单元板材厚度，电机功率、速比、设备总重等参数 |
| 10 | 储气罐 | 2m³-0.8MPa | 1台 |  | 标明设备重量、工期、附带特种证 |
| 11 | 风机 | G4-68-12.5D左旋45度 | 1台 |  | 厂家注明各单元板材厚度，电机功率、传动组基座型号、设备总重等参数 |
| 12 | 变频电机 | Y315M-4 160KW | 1台 |  | 与风机配套 标明设备重量、工期、质保 |
| 13 | 变频启动柜 | 160KW380V | 1台 |  | 与风机电机配套用 |
| 14 | 仓壁振动 | 380伏-0.25KW | 5台 |  |  |